GESTION DE RIESGOS

| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: | Garantía de Calidad | Dirección Ejecutiva | Garantía de Calidad |
| Nombre: | Esther Arnaiz | Carlos Zúñiga | Iván Pérez |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 13/06/2024 |

| Valido hasta: | 14/06/2027 |
| --- | --- |

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN | FECHA entrada en Vigor | SUSTITUYE A (Código, Revisión) |
| 01 | Edicion inicial | 07/02/2027 | N/A |
| 02 | Cambio en los anexos I y II para mayor información a cerca de los riesgos según lo indicado en la AC-044/24, actualización de las plantillas de anexos, actualización departamentos de Spika | 10/05/2024 | PNT-002.01 |
| 03 | Actualización de los anexos del documento para incluir la plantilla de los registros asociados | 14/06/2024 | PNT-002.02 |

Contenido

1.	Objetivo	4

2.	Alcance	4

3.	Responsabilidades y Departamentos afectados	4

4.	Definiciones y Acrónimos	5

5.	Procedimiento	6

5.1.	Generalidades	6

5.2.	Método: herramientas	7

5.2.1.	Valoración del riesgo	7

5.2.2.	Control del riesgo	8

5.2.3.	Comunicación del riesgo	9

5.2.4.	Revisión del riesgo	10

5.2.5.	Aplicaciones de la gestión de riesgos	10

6.	Distribución del Procedimiento	11

7.	Anexos	11

8.	Documentación relacionada	12

8.1.	Formación	12

9.	Plantilla Plan de Gestión de Riesgos	13

10.	Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto	20

11.	Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema	25

12.	Plantilla Matriz de Riesgos del Producto	26

Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es describir las pautas a seguir para la gestión de riesgos en Spika Tech como un componente del Sistema de Gestión de Calidad, de tal forma que se puedan detectar y minimizar los riesgos de calidad sobre los productos fabricados.

Alcance

Este procedimiento es de alcance a todos los productos elaborados por SPIKA TECH en sus fases de diseño, producción, almacenamiento y distribución de producto terminado, es decir, el entorno de producción y los procesos y subprocesos que le rodean.

Así mismo será de aplicación a todo el personal interno de SPIKA TECH y personal externo que por decisión del Técnico Responsable interese que adopten el mismo sistema de gestión de riesgos.

Responsabilidades y Departamentos afectados

Es responsabilidad del personal de SPIKA TECH realizar la gestión de riesgos para la calidad y seguir las instrucciones de este procedimiento. Todo el personal que deba conocer el presente procedimiento, deberá hacer llegar cualquier duda, cambio de procedimiento o incorrección a su inmediatamente superior, quien lo comunicará al responsable de la elaboración de este procedimiento, para que éstos lleven a cabo las medidas oportunas.

Los responsables de los departamentos productivos deberán realizar la evaluación de riesgos siempre que exista un cambio de procesos, instalaciones, equipos o servicios, asimismo ante la incorporación de nuevos productos o cambios en los actuales, que puedan afectar a la calidad de los productos que se fabrican.

El técnico responsable debe:

Participar en la revisión y gestión de análisis de riesgos conforme se indica en el presente procedimiento.

Revisar y aprobar el informe de análisis de riesgos.

Custodiar y archivar todos los informes de análisis de riesgos del departamento.

Mantener la documentación vigente y asegurar que la elaboración, distribución y almacenamiento de la misma se realiza según la normativa establecida.

Asegurar el cumplimiento de lo expuesto en el presente procedimiento.

Los departamentos afectados son los siguientes:

| Departamento | Aplica |  |
| --- | --- | --- |
|  | Si | No |
| Dirección | ☒ | ☐ |
| Garantía de Calidad | ☒ | ☐ |
| Logística y almacén | ☒ | ☐ |
| Investigación | ☒ | ☐ |
| Desarrollo | ☒ | ☐ |
| Marketing y comunicación | ☒ | ☐ |
| IT | ☒ | ☐ |
| Robótica | ☒ | ☐ |
| Estudios clínicos | ☒ | ☐ |

Definiciones y Acrónimos

Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas de gestión de calidad, procedimientos y prácticas de tareas para la evaluación, control, comunicación y revisión de los riesgos

Evaluación de riesgos: Es el proceso formal para atribuir a los riesgos identificados un índice de probabilidad y gravedad.

Riesgo: Es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o suceso futuro. Es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo con la gravedad del daño que dicho evento causaría.

Daño: Perjuicio sobre la salud, incluyendo el que puede ocurrir por pérdida de la calidad del producto médico.

Identificación del riesgo: Uso sistemático de información para identificar fuentes potenciales de daños, referidas a preguntas acerca de riesgos o descripción de problemas.

Análisis del riesgo: Estimación de los riesgos asociados con la identificación de los daños.

Comunicación del riesgo: Transmisión de la información y gestión de los riesgos

Control del riesgo: Acciones implementadas para el manejo de los riesgos

Reducción del riesgo: Acciones tomadas para reducir la probabilidad de que ocurra un daño o severidad de este.

Revisión del riesgo: Revisión o monitorización de los resultados de los procesos de gestión de riesgos.

Probabilidad: asociada a un suceso o evento aleatorio, es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir

Detectabilidad: es la capacidad de aviso que se dispone en la organización para detectar fallos.

Severidad: se define como la gravedad o capacidad de daño de un riesgo.

CAPA: del inglés, Corrective Action and Preventive Action, acción correctiva acción preventiva.

Procedimiento

Generalidades

El análisis de riesgos pretende identificar los riesgos asociados con los procesos aplicados a la producción y control de los productos fabricados en la planta de SPIKA TECH, incluyendo los productos sanitarios.

Una vez identificados los riesgos, pueden controlarse mediante las acciones oportunas, enfocadas a minimizar al mínimo que ocurran, y en el caso de que ocurran, reducir al mínimo sus consecuencias.

La gestión efectiva del análisis de riesgos puede asegurar la calidad de los productos fabricados al proporcionar de forma proactiva medidas para identificar y controlar los aspectos críticos de calidad durante las fases de producción. Además, esta gestión mejora la toma de decisiones si se detectan problemas de calidad.

Con la gestión de riesgos se pretende:

Integrar las funciones de los departamentos y la empresa en el proceso

Innovar

La mejora continua de procesos

El desarrollo de procesos basados en la evaluación de riesgos y su control

Método: herramientas

A continuación, se indican las fases para la gestión de riesgos:

Valoración del riesgo

El primer paso que debe ejecutarse es la evaluación del proceso en la calidad de los productos. Si existe un impacto potencial en el cumplimiento de la normativa, el proceso debe estar sujeto a un análisis de riesgos.

La valoración de riesgos consiste en la identificación de peligros, en el análisis y evaluación de los riesgos asociados a la exposición a dichos peligros.

- Identificación: Constituye la base del proceso entero. Un equipo de proyecto con el conocimiento adecuado del proceso debe estudiarlo en detalle para identificar todas las posibles fuentes de peligros.

- Análisis: existen muchas herramientas para el análisis del riesgo, cualquiera de ellas puede ser empleada en SPIKA TECH según se considere necesario en función del proceso a analizar. A continuación, se citan algunos ejemplos tomando como base la UNE EN ISO 14971 y la ICHQ9:

Métodos básicos que permiten estructurar la gestión de riesgos usando herramientas sencillas como diagramas de flujo, listados de verificación, diagrama de procesos, diagramas de causa-efecto, etc…

Análisis modal de fallo y efectos (AMFE o FMEA)

Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC)

Análisis funcional de Operatividad (AFO)

Análisis preliminar de riesgos (APR)

- Evaluación: la evaluación implica la definición de su criticidad respecto al cumplimiento de la normativa y se realiza de manera cuantitativa como alta, media y baja, asignando valores numéricos. La criticidad se asigna en función de su impacto en la calidad, seguridad y eficacia del producto. Como, por ejemplo:

Alta

Media

Baja

Control del riesgo

En este proceso de debe decidir si reducir el riesgo o aceptarlo. Para ello se debe evaluar el esfuerzo para conseguir mantener bajo control el riesgo con la criticidad de los daños que pueden obtenerse. Deberá estar enfocado a la evaluación de:

Nivel de aceptación de los riesgos

Medidas de que se disponen para reducir o eliminar los riesgos

Recursos necesarios para mantener el control sobre los riesgos

Riesgos añadidos por las medidas de control de los riesgos identificados

En el control del riesgo se pueden diferenciar dos fases:

- Reducción del riesgo: La reducción de los riesgos puede conseguirse mediante la aplicación de una serie de medidas preventivas como: modificar el proceso, aplicar controles técnicos, modificar el diseño de instalaciones o equipos, aplicar controles por procedimientos... El enfoque irá destinado a reducir la probabilidad y gravedad de los riesgos.

- Aceptación del riesgo: Se acepta el riesgo sin llevar a cabo ninguna actividad para evitarlo.

Comunicación del riesgo

Se debe emitir un informe de análisis de riesgos, el cual es el documento formal que resume los resultados obtenidos, con el cual se cumple la fase de comunicación del riesgo. Se recomienda seguir las plantillas incluidas en el Anexo 1 como informe y Anexo 2 si se desea hacer un AMFE.

La comunicación se realizará entre la organización y las autoridades, la compañía y los clientes o internamente dentro de la organización.

Los informes se emitirán por personal de la compañía, si fueran emitidos por empresas o personal subcontratado, deben seguir las pautas de este procedimiento y ser revisados y aprobados por el personal designado en cada caso de SPIKA TECH.

- Codificación de informes: se debe solicitar el Técnico Responsable o persona en quien delegue el nº identificativo que seguirá esta estructura:

AR-XXX.zz/YY

XXX = n.º correlativo

zz = versión (siempre comenzando por la 01)

YY = año en el que se ha elaborado

Existirá una base de datos, donde se listarán todos los Análisis de riesgos elaborados que contendrá al menos la siguiente información:

Código y versión

Fecha de entrada en vigor

Título

Fecha de siguiente revisión

- Estructura de los informes: debe ser un documento ordenado y bien estructurado que contenga, los puntos de partida del estudio, desarrollo del análisis y las decisiones finales. Debe tener al menos los siguientes apartados:

Introducción

Alcance

Responsabilidades

Metodología

  - Desarrollo del análisis

  - Análisis de riesgos

Control de los riesgos

Aceptación de los riesgos

Conclusiones

Revisión de los riesgos

Anexos, si aplica

Revisión del riesgo

En cada informe de análisis de riesgos se debe establecer si existe necesidad de acciones de seguimiento para mantener bajo control los procesos analizados y/o adquirir nuevos datos que puedan mejorar de forma continuada los mismos. Como parte de la revisión anual del sistema de gestión de calidad se evaluará la necesidad de revisión de los análisis de riesgos existentes, con el fin de trazar si se han realizado acontecimientos sustanciales que requieran una revisión. No obstante, mediante la herramienta de control de cambios siempre se evaluará la necesidad de revisar los análisis de riesgos o no.

Aplicaciones de la gestión de riesgos

Tal y como se mencionó en el apartado 2. Alcance, se aplica a los procesos que se llevan a cabo para obtener los productos fabricados, si bien existen muchos procesos interrelacionados, detallados a continuación:

Sistema de Gestión de Calidad: en los ámbitos de:

Documentación

Formación

Defectos de calidad

Auditorías e inspecciones

Control de Cambios

Diseño de productos

Infraestructura: instalaciones y equipos

Diseño

Higiene

Contaminación cruzada

Cualificación

Limpieza

Mantenimiento

Gestión de materiales: evaluación de proveedores

Operaciones de producción:

Validación

Muestreo

Distribución del Procedimiento

El personal perteneciente a los departamentos indicados en el Apartado 3 (Responsabilidades y Departamentos afectados), se les debe proporcionar copia del presente procedimiento. Además, la copia controlada nº1 será entregada al Archivo para su archivo en papel.

Copias controladas a emitir:

| Nº Copia controlada | Departamentos |
| --- | --- |
| 1 | Archivo |
| 2 | Ver apartado nº3 |

Anexos

| NÚM. / REV. | TÍTULO |
| --- | --- |
| 1/01 | Plantilla Plan de Gestión de Riesgos |
| 2/01 | Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto |
| 3/01 | Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema |
| 4/01 | Plantilla Matriz de Riesgos del Producto |

Documentación relacionada

| Código | TÍTULO |
| --- | --- |
| MQ-01 | Manual de Calidad |
| N/A | UNE EN ISO 13485 Productos sanitarios |
| N/A | UNE EN ISO 14971 Gestion de Riesgos de Productos Sanitarios |
| N/A | ICHQ9 |

Formación

La presente versión requiere que los departamentos afectados indicados en el apartado 3 reciban la formación que a continuación se indica:

| Marcar con una X | Tipo formación |
| --- | --- |
| ☒ | Teórica (lectura y comprensión del procedimiento) |
| ☐ | Teórico – Práctica (En caso de seleccionar esta opción, contactar con el Técnico Responsable) |

ANEXO 1_VERSION_02

Plantilla Plan de Gestión de Riesgos

Plantilla Análisis de Riesgos del Sistema/Producto

ANEXO 1_VERSION_02

ANEXO 1_VERSION_02

ANEXO 1_VERSION_02

ANEXO 1_VERSION_02

ANEXO 2_VERSION_02

Plantilla Matriz de Riesgos del Sistema

Plantilla Matriz de Riesgos del Producto